重庆中海弹簧有限公司江津分公司

突发环境事件风险评估报告

重庆市化工研究院

二○一七年八月

项目名称：重庆中海弹簧有限公司江津分公司突发环境事件风险评估

委托单位：重庆中海弹簧有限公司

评估单位：重庆市化工研究院

现场评估专家组:   黄力武    组长     教授级高工

朱  进    成员     高级工程师

童登友    成员     高级工程师

项目负责人:  周文骏

编写人员:

童登友    安全评价师      黄力武     环评工程师

伍安云     安全评价师      胡伦明     环评工程师

熊安银     安全评价师      周文骏     安全评价师

前  言

重庆中海弹簧有限公司江津分公司（以下简称中海公司）位于重庆市江津区双福镇小康路13号，是一家专业设计、制造和销售各类汽车、摩托车和其他机械弹簧以及相关工程服务工作的合资公司。是西南地区技术含量较高，规模都较大的汽车专用弹簧生产型企业之一。公司前身为重庆长江弹簧厂，成立于1972年；2000年上海汽车集团下属——上海中国弹簧制造有限公司收购重庆长江弹簧厂成立重庆中庆弹簧有限责任公司； 2004年重庆中庆弹簧有限责任公司与台商合资成立重庆中海弹簧有限公司。公司占地9000㎡，年产汽车悬架弹簧300万件、稳定杆100万件、气门弹簧600万件。公司注册资金1082万元。2014年公司在双福工业园建立新厂区，将悬架簧、稳定杆和部分气门弹簧纳入江津厂区生产，巴南区只生产气门弹簧和其他小型弹簧。

重庆中海弹簧有限公司在生产过程中储存的化学品和产生的生产废水存在对水环境污染的环境风险，根据《重庆市环境保护条例》、《重庆市化学品环境风险防控“十二五”规划实施方案》及《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）的要求，重庆中海弹簧有限公司应进行环境风险评估，对现有风险防控措施的有效性进行分析论证，找出差距，完善环境风险防控措施对策。

重庆中海弹簧有限公司委托我院承担该公司的环境风险评估工作。我院接受委托后严格按照技术路线进行系统排查、反复探讨、认真核实；同时对企业的有关文件和技术资料进行认真分析、评估。评估结论：环境风险等级为一般环境风险。现根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的相关要求，编制完成了《重庆中海弹簧有限公司突发环境事件风险评估报告》。

本报告编制过程中得到了重庆市江津区环境保护局的热情指导和帮助，也得到了重庆中海弹簧有限公司的大力支持，在此一并致谢！

目  录

1 总则	1

1.1 评估目的	1

1.2 评估原则	1

1.3 评估依据	1

1.4 评估范围	3

1.5 评估内容	3

2 资料准备与环境风险识别	6

2.1 企业基本信息	6

2.2 企业所在地环境状况	7

2.3 企业周边环境风险受体情况	10

2.4 涉及环境风险物质和数量	11

2.5 生产工艺	11

2.6 安全生产管理	13

2.7 环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施情况	14

2.8 现有应急资源情况	19

3 突发环境事件及其后果分析	21

3.1 突发环境事件情景分析	21

3.2 突发环境事件情景源强分析	23

3.3 突发环境事件危害后果分析	23

4 现有风险控制和应急措施差距分析	25

5 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	27

6 企业突发环境事件风险评估	28

6.1 企业突发环境事件风险等级确定	28

6.2 企业应急能力评估	34

6.3 环境风险评估结论	35

7 附录	37

# 总则

## 评估目的

（1）通过对企业环境风险源、现有防控措施等进行全面排查，结合周边环境敏感目标情况，综合分析和评估企业存在的环境风险现状与风险防控能力，确定环境风险等级，提出科学合理的整改措施和建议，提高企业环境风险防范与控制水平，从源头上预防和减少不稳定因素的出现，从技术、工程和管理上降低企业发生突发环境事件的几率，确保环境安全。

（2）通过对企业进行环境风险评估全过程的摸排与研判，梳理并建立企业环境风险源基础数据库和空间数据库，摸清企业环境风险现场技术防控能力和救援能力家底，帮助企业编制或修订突发环境事件应急预案，为企业和环境安全环保部门环境风险防范管理体系建设提供技术支撑，为政府环境监督安全环保部门实行环境安全监察提供依据。

## 评估原则

（1）严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对企业进行科学、客观、公正、独立的评估；

（2）采用可靠、适用的评估技术和评估方法对项目进行定性、定量评估，遵循评估针对性、技术可行性、经济合理性、应急可操作性等原则，提出消除或减弱企业环境风险隐患的技术和管理措施建议；

（3）真实、准确地作出评估结论。

## 评估依据

    - 环境保护法律法规及有关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年7月2日修正)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2008年2月28日修订)；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》(2004年12月29日)；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年3月1日)；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（国务院2011年）；

（13）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（14）《关于印发“企业突发环境事件风险评估指南（试行）”的通知》（环办[2014]34号）；

（15）《重庆市化学品环境风险防控“十二五”规划实施方案》；

（16）《关于加强企业突发环境事件风险评估的通知》（渝环[2014]121号）；

（17）《重庆市环境保护局关于印发推进突发事件风险管理工作实施方案的通知》（渝环[2015]262号）；

（18）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（19）《产业结构调整指导目录》（2013年修订）；

（20）《重点监管危险化学品目录》（2013年完整版）；

（21）《重庆市环境保护条例》（2010年修订）

    - 环境风险评价规范和标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《危险化学品目录》（2015年版）；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

(5)《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）

(6) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；

(7) 《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

（9）《化学品分类和标签规范》（GB30000.2～GB30000.28-2013）；

(10)《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）；

（11）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

    - 有关资料

（1）《重庆中海弹簧有限公司汽车配件生产项目环境影响报告表》（重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制2014年11月）

(2)重庆中海弹簧有限公司提供的其他相关资料

## 评估范围

本次环境风险评估的范围为重庆中海弹簧有限公司江津分公司现役生产装置、储存设施、公用工程、环保工程，以及水环境通道、大气环境通道、厂区周边环境风险受体。

## 评估内容

企业环境风险评估的内容主要包括：资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级等。

对于一般风险企业，只记录评估过程；对于较大及重大环境风险企业，还应进行可能发生突发环境事件分析，提出环境风险防控措施对策建议。评估程序见图1-1。

资料收集

实地踏勘

专家咨询

环境风险源辨识与排查

生产、储存、治理工段环境风险源排查

环境通道风险排查

环境风险受体排查

环境应急能力风险排查

生产环节

环境法律责任风险排查

储存环节

污染治理环节

大气排放系统

水排放系统

大气环境敏感目标

水环境敏感目标

环境风险评估

源项分析、预测

提出环境风险防控措施建议

撰写环境风险评估报告

协助完善公司环境应急管理体系（包括协助修订应急预案）

污染源

危险源

危险源

危险源

污染源

图 1-1企业突发环境事件风险评估流程示意图

# 资料准备与环境风险识别

## 企业基本信息

2.1.1企业简介

重庆中海弹簧有限公司江津分公司位于重庆市江津区双福工业园区小康路13号（原库铂科技厂房内）。是一家专业设计、制造和销售各类汽车、摩托车和其他机械弹簧以及相关工程服务工作的合资公司，是西南地区技术含量较高，规模较大的汽车专用弹簧生产型企业之一。

公司前身为重庆长江弹簧厂,成立于1972年， 2000年上海汽车集团下属——上海中国弹簧制造有限公司收购重庆长江弹簧厂成立重庆中庆弹簧有限责任公司； 2004年重庆中庆弹簧有限责任公司与台商合资成立重庆中海弹簧有限公司，主要生产汽车整车弹簧及弹性件，公司于2004年率先通过了ISO/TS16949：2002标准的质量管理体系，到2010年公司年生产能力达到汽车悬架弹簧300万件、稳定杆100万件、气门弹簧600万件其他小簧100万件。公司占地面积约9000平方米。注册资金1082万元。2014年公司在双福工业园建立新厂区，将悬架簧、稳定杆、和部分气门弹簧纳入江津厂区生产，巴南区厂区只生产气门弹簧。两边厂区同时进行生产。中海弹簧实行一班制，每班8小时。

- 江津分公司基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司 |
| 2 | 负责人 | 朱一君 |
| 3 | 统一社会信用代码 | 915001163316636269 |
| 4 | 联系方式 | 62597821 |
| 5 | 公司地址 | 重庆市江津区双福镇小康路13号 |
| 6 | 地理坐标 | 北纬29°23′50.82″ 东经106°19′19.41″ |
| 7 | 行业类别 | 机械加工 |
| 8 | 建设时间 | 2015年6月 |
| 9 | 投产时间 | 2016年4月 |
| 10 | 企业规模 | 悬架簧：400万件/年 |
| 11 | 厂区面积 | 13658m2（约20亩） |
| 12 | 从业人数 | 180人 |

2.1.2生产及储存情况

重庆中海弹簧有限公司是一家专业生产汽车弹簧的企业，公司江津区厂区现在只生产悬架簧。公司生产场地在一栋1F厂房（生产车间）里，产品库房在一栋1F厂房（库房），生产车间旁边有一栋1F厂房的部分（该栋厂房中间隔断，另一部分为库珀科技仓库，主要储存安全帽，防尘口罩等劳动防护用品）作为原料库房。

2.1.3总平面布置

厂区总平面按生产性质、工艺流程以及人流物流的进出合理组织布局。拟建项目租赁库铂科技厂房及配套设施，厂区整体分为2个区域（办公、生活区和生产区）。

办公、生活区位于地块南侧，靠近小康路一侧，主要为一栋4F的综合楼；生产区位于地块中部和南侧，主要布置2栋1F厂房。厂区总平面布置见附件。

## 企业所在地环境状况

2.2.1地理位置

重庆中海弹簧有限公司江津分公司位于重庆市江津区双福工业园区双福镇小康路13号（原库铂科技厂房内），双福工业园区位于重庆市主城区近郊，江津区域北部，与长江国家级兰家沱港口和成渝特路江津站相邻，紧邻成渝高速公路走马出口，津马公路穿园区而过，交通极为便捷，距重庆21km，江津主城区18km，距江北国际机场40分钟车程，其东为重庆市九龙坡区，西邻璧山来凤镇，北接九龙坡走马镇。

该项目西邻瑞立机械有限公司，北临汽摩生产基地；东南面为规划的绿化用地；厂区北面有园区道路与规划的工业用地隔路相望厂区周边环境变化较大。公司地理位置见附图。

2.2.2地质和地貌

双福工业园区位于缙云山与中梁山之间的槽谷地带，区内地形呈从西部向东侧逐步升高的总体轮廓特征，为浅丘地形，大致可以分为南、西、东三个台地，南部台地高程大致在300－330米之间，西部台地大致在330－360米之间，东部台地大致在370－400米之间。

2.2.3气候气象

江津区属亚热带湿润季风气候，气候温和，无霜期长，雨量充沛，四季分明。江津区年平均气温18～18.4℃，历年最高气温44.3℃(2006.8.11.9)，极端最低气温－2.3℃（1975.12.5），年均降雨量960mm，最大降雨量1267.15mm（1965年），年最小降雨量663.8mm（1958年），月最大降雨量359.40mm（1996年），日最大降雨量160.5mm。日降雨量普遍大于50mm，多年平均日最大降雨量约96mm。常年主导风向NNE，主导风向及频率12%，多年平均风速1.5m/s。全年静风频率较高为51.5％。

该地区风玫瑰图见图2-1。

图2-1公司所在地区风玫瑰图

2.2.4水文条件

重庆市西部两山之间，有较多的短流域溪流发育，水库、湿地众多，水系构成呈现多样性。其中，在西彭组团和江津区的水系系统主要由“一江、两河、两库”构成。

一江：长江

两河：支溪河、大溪河、

两库：团结水库、马家沟水库

支溪河：由北向南贯穿整个双福，支溪河是由东溪与西溪两条河流在双福镇合流而生。整个水系系统主要是由支溪河流经大溪河，最后流入长江。多年平均流量1.593m3/s。

支流东溪河：由发源于津福李子湖水库及棺木沟水库附近的两条小支流汇聚而成，流程较短，流经怡云村、莲花村、阳坪村。

支流西溪河：小水源较多，流程较长，流经三界、槽房、楠木、日城、怡云、罗盘、太平、太桥等村大部分地区和支溪场、有非水库水源与水库水源两类，前者由镇北九龙坡区走马镇高岗低谷汇集而来，最长者发源于走马镇金岗村大界碑下的两会河，纳另两支小水流至怡云村与水库水源汇合而成西溪河；水库水源由冒水湖水库附近的低沟浅谷地表水流出，纳多处细流后汇入西溪河。

东、西溪河在街村下场口幡登桥汇合，傍街村西侧南流至温家店后被人工分流为二，其一流入享堂大寨水库，另一河流沿河道流入元明乡团结水库。

2.2.5社会环境

江津位于重庆西南，幅员面积3200平方公里，总人口150万，辖4街25镇。江津区户籍人口149.53万人。其中，非农业人口 57.37 万人，农业人口 92.17 万人。

2.2.6环境功能区划

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发 [2016]19号））规定，公司所在区域为空气质量二类功能区。

公司所在地属于支溪河流域，根据《重庆市地面水域适用功能类别划分规定》（渝府发[2012]4号）有关规定，支溪河地表水功能区划分为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），公司所在区域为3类声环境功能区。

## 企业周边环境风险受体情况

1）大气环境

根据现场调查，公司所在地为城市开发区，公司周边5km范围主要包括双福街道相应社区(双溪社区、享堂社区、阳坪社区、津福社区、黑林社区)，主要有学校、居住区、企事业单位等。
    2）水环境

公司雨水排入园区雨水管网，废水经处理后排入双福工业园区污水管网。

环境风险受体情况详见表2-2。周边环境现状见附图。

- 公司周边主要环境敏感点和保护目标

| 序号 | 环境敏感点名称 | 与项目位置关系 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |
|  | 津福小学校 | W | 2100 | 800 |
|  | 津福花园小区 | W | 2800 | 3200 |
|  | 中交康桥小区 | W | 1800 | 2000 |
|  | 重庆交通职业学院 | W | 3600 | 6000 |
|  | 陶家镇政府 | S | 4200 | 200 |
|  | 缇香小镇小区 | S | 3800 | 2000 |
|  | 陶家九龙西苑小区 | E | 2700 | 3000 |
|  | 古洞村 | E | 700 | 100 |
|  | 还房小区 | N | 1900 | 900 |
|  | 红土小学校 | N | 2000 | 900 |
|  | 津九幼儿园 | N | 1700 | 200 |
|  | 巴福中学 | N | 1600 | 1400 |
|  | 巴福小学 | N | 2000 | 1200 |
|  | 雏鹰幼儿园 | N | 2100 | 200 |
|  | 巴福花园小区 | N | 1300 | 3000 |

## 涉及环境风险物质和数量

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录B，公司生产过程中所涉及环境风险物质物质有：油漆（聚氨酯漆）、稀释剂、柴油、磷化剂等。各物质的储存情况见表2-5。

公司涉及的环境风险物质特性见附表。

- 环境风险物质储存一览表

| 序号 | 名称 | 主要成分 | 最大储存量（t） | 包装方式 | 储存方式 | 来源及运输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 苯、甲苯、二甲苯 | 0.02 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |
| 2 | 稀释剂 | 甲苯、二甲苯、丁醇 | 0.02 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |
| 3 | 柴油 | 油类物质 | 0.2 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |
| 4 | 磷化剂 | 磷酸盐 | 0.5 | 桶装 | 桶装 | 汽车运输 | - |

## 生产工艺

公司生产工艺流程图见图2-2

拟建项目主要对外购的弹簧钢进行加工，生产工艺流程及产污环节如图图2-2、图2-3所示。

噪声

废气

噪声

冷卷成型

回火

探伤

强压

外购弹簧钢

噪声

废气、噪声

废气

抛丸

强压

表面涂装

打包入库

固废

固废、废水

图2-2  悬架簧生产工艺流程及产污环节图

悬架簧生产工艺流程简介：

回火：是将经过工件加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气中冷却的金属热处理工艺。本项目采用燃气加热回火炉进行回火，回火温度400℃~490℃，属于中温回火。

表面涂装：具体分析详见后。

废水

废水

上件

喷淋水洗①

喷淋脱脂

喷淋水洗②

喷淋表调

废水

废气

浸泡磷化

喷淋水洗③

喷淋水洗（纯水）④⑤

烘干

噪声

固废

废气

喷塑

固化

自然冷却下件

图2-3 项目表面涂装生产线工艺流程及产污环节图

表面涂装生产线工艺流程简介：

喷淋水洗：本项目每个水洗工序分别设置了一个水箱，项目在喷淋水洗箱⑤设置了一个进水管（纯水），在喷淋水洗①箱体设置了一个排水管，项目喷淋采取逆流的方式进行重复利用，再经厂区污水管进入生产废水综合处理站处理。每个水洗槽的尺寸均为1800*1000*1130 mm，每天的补水量为9.7t。本项目设置了1台1t/h的全自动反渗透纯水机制纯水。

喷淋脱脂：脱脂主要是通过脱脂剂中的碱性物质对油污皂化及表面活性剂的浸润、分散、乳化及增溶作用而达到去除油污的目的。脱脂采用喷淋方式，脱脂温度约50-60℃，pH值10-13，时间一般为5-10分钟，定期补加脱脂剂（水剂）。根据业主提供的资料和业主方的现有同类项目的实际情况，脱脂工序槽液循环利用每三个月排放一次。浓缩液与水的配比为1:10。根据脱脂液的总碱度（15-40）添加脱脂液和水。脱脂槽的长×宽×高为1800*1000*1130mm。

表调：脱脂中和后的工件先经水清洗，然后进入表调工序。表调剂采用Zn表面调整剂（胶体钛系金属表面调整剂），槽液pH值控制为8.5~9.5，常温，其作用能促进形成结晶致密的磷酸盐涂层，使磷化膜形成充分完整，有效降低磷化药品的消耗量及磷化膜重量，提高涂层的附着力。表面调整后的沥干时间不易过长，防止金属基体表面返黄锈失去活性。一般情况下，表调液由于消耗老化，需要定期给予更新。根据业主提供的资料和业主方在现有同类项目的实际情况，表调槽液循环利用每隔3个月排放一次。浓缩液与水的配比为1:10。根据表调液的槽液pH值（8.5~9.5）添加表调剂和水。表调槽的长×宽×高为1800*1000*1130mm。

磷化：磷化是涂装前处理的中心环节，用磷酸式锌的正磷酸盐溶液（磷化剂）处理金属工件，使在工件表面上形成一层不溶性磷酸盐保护膜，所形成的磷化膜系具有细微小孔的致密结构，增大了工件表面积，可以增大涂层接触面积，使磷化膜与涂层之间产生有利的相互渗透，大大提高有机涂层对工件的附着力。磷化所形成的磷化膜是一层稳定的不导电的隔离层，使金属表面由优良导体变为不良导体，抑制了微电池形成，有效地阻止涂层腐蚀。磷化槽液温度在50℃左右，磷化剂根据需要定期补加。根据业主提供的资料和业主方现有同类项目的实际情况，磷化槽液循环利用，一年排放一次。只需定期添加磷化液和水即可，此过程中会产生槽渣。浓缩液与水的配比为1:5。每个季度对磷化池底部沉淀物进行打捞清除，磷化槽的长×宽×高为1800*1000*1130mm。

喷塑：喷塑工序在浙江华立涂装设备有限公司设计的喷房内进行自动喷塑，该自动喷塑系统配套有粉末回收装置（滤筒式除尘器）。

固化：喷塑后的产品进入配套固化炉内（粉末固化炉），粉末固化炉分别由粉末固化通道、天然气加热系统、热风循环管路系统和排气系统等组成，固化温度为180℃～200℃，固化30分钟。该粉末固化炉设有数字式自动温控仪和温度传感器两套，通过控制燃烧机的火力大小来调节粉末固化炉的温度。

## 安全生产管理

1）消防验收情况

公司厂房未进行消防验收。

2)安全评价情况

公司属于一般工贸企业，不需进行安全评价。

3）安全生产许可证

公司为一般工贸企业，不需安全生产许可证。

4）重大危险源的辨识及备案情况

公司依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），辨识出公司无危险化学品重大危险源。

## 环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施情况

2.7.1污染物产生、处理及排放情况

1）废水

（1）生产废水产生情况

本项目用水主要为生产用水。根据工程分析，本项目生产废水主要是表面处理工序废水（清洗废水）、纯水站含盐废水和工人洗手和清洁地面废水。

- ①表面处理清洗废水

本项目表面清洗废水主要包括脱脂清洗废水、表调清洗废水和磷化清洗废水，产生量约为8.1m3/d，420m3/a，根据类比，废水中主要污染物浓度及其产污量分别为：COD800 mg/l、SS600 mg/l、石油类250 mg/l、总Zn12 mg/l、磷酸盐60 mg/l，产生量分别为1.94t/a、1.46 t/a、0.61 t/a、0.03 t/a和0.15 t/a。

②纯水站含盐废水

本项目磷化清洗用水工序用水均采用纯水制备系统产生的纯水，制备纯水产生0.5m3/d的含盐水，为清净下水，直接排入雨水管网。

③工人洗手和清洗地面废水

清洁地面和工人洗手废水，产生量为0.45m3/d、135.0m3/a。根据类比资料，水污染因子浓度约为COD350mg/L、SS450mg/L、石油类5mg/L；其产生量分别为0.05t/a、0.06t/a和0.003t/a。

- 生产废水处理情况

隔油沉砂池

生产废水

调节池

混凝沉淀池

污泥干化做危废处置

沉淀

生化池

达标排放进入园区污水管网

图2-3 废水处理工艺流程图

2）废气

（1）废气产生情况

公司生产废气包括打磨工序粉尘、抛丸废气、回火废气、喷塑粉尘和固化烘干废气。

（2）废气处理情况

①打磨粉尘

加强车间通风以减轻打磨粉尘对环境影响。

②抛丸粉尘

本项目设一台抛丸机机组（自带旋风+布袋除尘器），除尘器风机风量约为2500m3/h，该滤筒式除尘器的除尘效率为90%，抛丸工序所产生的粉尘经旋风和布袋除尘器处理达标后由1根15m高的排气筒排放。

③回火废气

回火废气主要是天然气燃烧废气，集中收集后经1个15m高的排气筒排放。

④喷塑粉尘

喷房具有良好的抽风机负压，粉尘经喷塑系统自带的粉末回收装置（滤筒式除尘器）处理达标后经1根15m高的排气筒排放，除尘效率可达99%。

⑤固化废气

固化炉天然气燃烧废气经1个15m高的排气筒排放。

⑥淬火废气

淬火废气的主要成分为油烟，经油烟净化器处理后排放。

⑦食堂油烟

食堂油烟经油烟净化器处理后排放。

3)固废

（1）固废产生情况

本项目固体废物主要为职工生活垃圾和生产工程中产生的边角料、废油、磷化沉渣、废棉纱、废手套等。

- 固废处理情况

边角料及报废产品产生量为5.0t/a，一般工业固废暂存于2#厂房一般工业固废暂存点，定期交废品收购站回收利用；磷化沉渣、废油、生产废水处理站污泥、废棉纱、废手套等产生量为4.05 t/a，属于危废，分类密闭暂存于2#厂房危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾产生量为27.0t/a，由环卫部门统一收集送城市垃圾场卫生填埋。

2#厂房内东北侧设置一般固废暂存点，收集暂存边角料、报废产品；2#厂房内东北侧设置一间危险废物暂存间，收集暂存危险废物；暂存间地面进行“三防”处理，设置消防柜、照明、通风等设施。危险废物分类储存，定期转运送往危险废物处理单位，转运采用“五联单”制度。

职工生活垃圾：厂区北侧设置有一处生活垃圾暂存点，定期由环卫部门统一收集送城市垃圾场卫生填埋。

本项目危险废物包括脱脂工序隔油池废油、油棉纱油手套、磷化工序沉渣和废脱脂液、废磷化液、废表调液、废水处理污泥等，严格按照按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行妥善收集、暂存。危险废物分别设专用临时贮存间，结构形式为砖混结构，单层、层高为3.6m，贮存间面积约50m2。在房间内分区设置脱脂工序隔油池废油、磷化工序沉渣等。各个危险废物池（槽）均进行防渗处理。生产综合废水处理产生的污泥用压滤机处理，在公司废水处理站内进行干化处理，含水率小于60％后交有处理资质的单位处置，按危险废物进行处置。

2.7.2环境风险单元情况

- 环境风险单元分析结果

| 序号 | 风险装置 | 涉及风险物质 | 风险类型 | 是否风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水收集处理系统 | 油污 | 泄漏、水环境污染 | 是 |
| 2 | 1#厂房化学品存放点 | 磷化液、脱脂剂、调性剂 | 泄漏、水环境污染 | 是 |
| 3 | 危险废物暂存点 | 隔油池废油、磷化工序沉渣和废棉纱、废脱脂液、废磷化液、废表调液 | 泄漏、水环境污染 | 是 |
| 4 | 化学品库房 | 油漆、柴油、矿物油、稀释剂 | 火灾、爆炸、泄漏、水环境污染 | 是 |

2.7.3现有环境风险控制措施分析

1）公司环境风险单元现有环境风险防控与应急措施见表2-4。

- 环境风险单元风险防控与应急措施

| 环境风险单元名称 | 检查目录 | 现有风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水处理系统 | 截流措施 | 公司实行雨污分流，设有废水收集池 |
|  | 事故排水收集措施 | 废水收集池 |
|  | 清净下水系统防控措施 | -- |
|  | 雨水系统防控措施 | -- |
|  | 生产废水系统防控措施 | 设有废水收集池 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 无要求 |

2.7.4原有环评报告中提出的防范措施情况及其落实情况

环境风险评价的防控措施旨在预防企业生产和生活中存在的潜在危险、可能生产安全事故。

公司依据《危险化学品重大危险源辨识》发生的突发性环境事件或事故、防止有毒有害物质和易燃易爆等物质泄漏，防治和减少事故对人身安全的损害和环境影响的破坏程度。

- 环评批准书提出的风险防范措施及其落实情况

| 序号 | 环评批准书提出风险防范措施 | 措施落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区实行雨污分流、清污分流。生产废水经过污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8979-1996）标准后排放，食堂废水经隔油处理后，会同其它生活污水经生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区管网排入新市镇污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排放，污水处理设施应设立伸顶通气管；并加强日常管理和维护，确保废水经处理后长期稳定达标排放。 | 已落实 |  |
| 2 | 采用天然气、电等清洁能源作燃料，禁止燃煤。食堂产生的油烟应经收集净化处理达标《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后通过专用烟道引至楼顶排放。打磨、固化烘干、喷塑工序产生的粉尘经除尘设施处理达标后通过15米排气筒排放。加强生产管理，尽量减少废气的无组织排放量，粉尘的无组织排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 已落实 |  |
| 3 | 合理布置高噪声设备，并采取隔声、减振、消声等措施，确保达标。 | 已落实 |  |
| 4 | 边角废料等回收利用；废桶定期由厂家回收利用；废磷化剂、废棉纱、废手套等属危险废物，送有危险废物处置资质的单位处理；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。厂区危废、固废临时贮存场地应采取三防措施，防止对环境造成二次污染。 | 已落实 |  |
| 5 | 加强日常管理，建立应急救援预案，提供给有关安全、环保等部门进行备案。 | 已编制应急预案 |  |

2.7.5现有环境风险控制措施分析

公司环境风险单元现有环境风险防控与应急措施见表

- 环境风险单元风险防控与应急措施

| 环境风险单元名称 | 检查目录 | 现有风险防控与应急措施 |
| --- | --- | --- |
| 1号厂房喷漆房 | 截流措施 | 喷漆房四周有围挡 |
|  | 事故排水收集措施 | 废水收集池 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 无清净下水 |
|  | 雨水系统防控措施 | 室内不涉及雨水 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 废水收集池 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 设有可燃有毒气体检测报警设施 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 环评及批复无要求 |
| 2号厂房喷漆房 | 截流措施 | 喷漆房四周有围挡 |
|  | 事故排水收集措施 | 废水收集池 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 无清净下水 |
|  | 雨水系统防控措施 | 室内不涉及雨水 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 废水收集池 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 设有可燃有毒气体检测报警设施 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 环评及批复无要求 |
| 油漆库房 | 截流措施 | 围堰截流沟 |
|  | 事故排水收集措施 | 导流沟、废水收集池 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 不涉及清净下水 |
|  | 雨水系统防控措施 | 雨水直接进入水池 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 废水收集池 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 设有可燃有毒气体检测报警设施 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 环评及批复文件风险防控设施基本落实 |

## 现有应急资源情况

2.8.1应急救援队伍

为应对突发环境事件，重庆中海弹簧有限公司成立了突发环境事件应急指挥部，负责组织实施环境突发事件应急处置工作。指挥部下设3个专业救援组：抢险救援组、后勤保障组、综合协调组。组织机构如下图。公司日常的环境应急物资、设施的管理由应急办公室负责（办公室设在综合管理部）。

总指挥：朱一君（总经理）

副总指挥（现场总指挥）：汪普君（副总经理）

成员：周生海、吴志勇、徐庆琳

应急指挥部

总指挥：朱一君

负责事故现场总体协调及决策

现场总指挥：汪普君

组织指挥现场人员实施应急救援行动。落实救援抢险、安全警戒、环境监测、后勤保障等工作人员及物资

综合协调组

后勤保障组

抢险救援组

2.8.2应急物资装备

公司配备有一定数量的应急救援装备、物资，确保发生重大污染事故时，各种救援物资能及时调配到应急现场。应急救援装备及物资的供应由物资供应组负责，各部门责本部门应急物资的保管和维护。主要应急设施（备）与物资情况见下表：

表2-5环境应急救援设施、物资情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 存放地点 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 姓 名 | 电 话 |
| 1 | 干粉灭火器 | 114 | 各放置点 | 徐庆琳 | 13436027038 |
| 2 | 消火栓 | 32 | 车间外 | 徐庆琳 | 13436027038 |
| 3 | 编织袋 | 30 | 车间 | 吴志勇 | 18323385707 |
| 4 | 消防水带 | 16根 | 消防栓、门卫 | 徐庆琳 | 13436027038 |
| 5 | 修理工具 | 1套 |  | 向延川 | 13983969956 |
| 6 | 应急泵 | 2台 | 收集池 | 向延川 | 13983969956 |

上述措施能满足企业突发环境事故救援。

# 突发环境事件及其后果分析

## 突发环境事件情景分析

3.1.1事故案例分析

1、国内外事故案例

表3-1  国内外同类事件调查结果

| 序号 | 单位 | 事故时间 | 事故经过和危害后果 | 事故原因 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中国石油天然气公司兰州石化分公司 | 2014年4月 | 管道发生原油泄漏、污染了供水企业的自流沟，导致自来水苯超标的污染源 | 周边油污造成自来水苯超标 | 水环境污染 |
| 2 | 雄楚建材市场一油漆店 | 2005年3月5日 | 2005 年3月5日12时许，位于武汉市武昌雄楚大道的雄楚建材市场一油漆店起火，连带烧毁20余家店铺，幸无人员伤亡。5日12时35分左右，突见出版城路旁雄楚建材市场内冒出滚滚浓烟，数百人捂着口鼻狂奔。据目击者胡女士介绍，大火是从她家店铺对面的油漆店引起的。当时，油漆店店主在店外煮火锅，不慎引燃油漆，“轰”地一响后，火势迅速蔓延，殃及附近店铺及楼上2家网吧。众人奋力扑救，但由于市场内存有大量油漆、木材等易燃物品，猛烈的火势难以控制。约30分钟后，近20台消防车赶到现场，民警紧急疏散围观群众，封闭火灾现场。13时30分左右，火势基本被控制；14时左右，明火被扑灭。据初步统计，此次火灾过火面积近千平方米，烧毁店铺22家。火灾未造成人员伤亡。 | 油漆店店主在店外煮火锅，不慎引燃油漆，导致事故废水流出外环境。 | 油漆燃烧导致事故废水流出外环境。 |

2、重庆中海弹簧有限公司江津分公司事故案例

根据重庆中海弹簧有限公司资料，公司建厂以来，未发生安全环保事故。

3.1.2环境风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录B，公司生产过程中涉及的环境风险物质见表3-2。

- 表3-2 环境风险物质一览表

| 序号 | 名称 | 物理性状 | 主要危险特性 |  |  |  | 是否属于风险物质 | 所在风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒性 | 腐蚀性 | 易燃性 | 易爆性 |  |  |
| 1 | 油漆 | 液态 | 有毒 | - | 易燃 | 爆炸 | 是 | 化学品库房 |
| 2 | 稀释剂 | 液态 | 有毒 | - | 易燃 | 爆炸 | 是 |  |
| 3 | 柴油 | 液态 | 有毒 | - | 易燃 | 爆炸 | 是 |  |
| 4 | 磷化液 | 液态 | 有毒 | - | 不易燃 | - | 是 | 1#厂房化学存品放点 |

3.1.3环境风险识别

对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的风险防控标准，通过对公司涉及的风险物质、生产工艺、安全管理及现有环境风险防控与应急措施的分析，本评估报告认为公司可能发生的突发环境事件情景见表3-1。

- 可能发生的突发环境事件情景

| 序号/位置 |  | 事故情景 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品库房 | 柴油、油漆、稀释剂、泄漏并引发火灾、爆炸产生的事故水外流。 | 火灾、爆炸、中毒、大气环境污染、水环境污染 |
|  | 1#厂房化学存品放点 | 磷化液等泄漏外流。 | 水环境污染 |

3.1.4环境风险物质的释放途径

（1）化学品库房柴油泄漏火灾

泄漏的物料溶液会通过水环境扩散，挥发的蒸汽通过大气扩散。若发生火灾、爆炸事故，消防废水通过导流沟直接进入收集池。

（2）1#厂房化学存品放点磷化液等泄漏

泄漏的溶液会被围堰阻拦在室内或通过导流沟直接进入收集池。

## 突发环境事件情景源强分析

1）重庆市中海弹簧有限公司江津分公司涉及环境风险物质主要有油漆、稀释剂、柴油等。

稀释剂泄漏量分析：

选取1桶200L的柴油发生泄漏，3分钟后泄漏处堵漏完全。泄漏物料能有效控制在围堰内，不会流出厂界污染外环境。

2）重庆中海弹簧有限公司涉及环境风险物质主要有含油废水，产生量小。

## 突发环境事件危害后果分析

3.3.1火灾事故定量分析

柴油一旦发生泄漏，会在低洼地方形成液池，然后会发生气化，产生大量蒸气，若蒸气云处于液池上方，便有可能迅速向液池回火燃烧，形成池火灾。本报告假设池火区的范围2m2，以3min泄漏量引起的火灾进行定量计算，计算相应的伤害/破坏半径并进行分析。

柴油泄漏量为74.1kg

利用《环境风险评价系统（RiskSystem）》1.2.0.4版进行计算，结果如下：

池火单位面积燃烧速率为0.08561kg/(m^2·s)

池火持续时间为：861.9 s

池火的火焰高度为：4.4m

池火焰表面热辐射通量为：76249.1W/m^2

死亡的热辐射通量为：4804.7 W/m^2，死亡半径为：3.2 m

二度烧伤的热辐射通量为：3182.2 W/m^2，二度烧伤半径为：4.1 m

一度烧伤的热辐射通量为：1398.3 W/m^2，一度烧伤半径为：6.2 m

财产损失的热辐射通量为：25505.6 W/m^2，财产损失半径为：1 m

图3-1 柴油泄漏池火伤害范围

3.3.2 设备事故状态下磷化剂泄漏对水环境影响分析

因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。

废水经处理后正常排放时，达标排入园区污水管网。事故状态下，如废水输送管道泄漏，废水直接排入污水处理站，可能造成水体污染。污水处理站应加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，并建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

# 现有风险控制和应急措施差距分析

在充分调研公司现有应急能力和管理制度的基础上，根据公司涉及环境风险物质的种类及数量、生产工艺过程、环境风险受体等实际情况，可能发生的突发环境事件分析，并结合相关行业的法律、法规、标准规范，对现有风险防控措施的有效性进行分析论证，找出差距。

表4-1 现有风险防控和应急措施差距分析

| 分析类别 | 风险单元 | 评估依据 | 企业现况 | 差距 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 全公司 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 公司建立了环境风险防控和应急措施制度，建立了责任制。环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度落实。未建立风险管理台账，风险隐患排查制度不完善。 | 未建立风险管理台账，风险隐患排查制度不完善。 | 不符合基本符合 |
|  |  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 按要求建立了风险防控和应急措施 |  | 符合 |
|  |  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训力度不够 | 职工风险防范意识较差完善记录 | 不符合基本符合 |
|  |  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已经建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 |  | 符合 |
| 环境风险防控与应急措施 | 污水收集处理系统 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 设置了污水检查口 |  | 符合 |
|  |  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等。 | 收集池 |  | 符合 |
| 环境应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） |  | 已经配备部分必要的应急物资和应急装备 |  | 符合 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 |  | 已设置专职和兼职人员组成的应急救援队伍 |  | 符合 |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） 。 |  | 未签定协议 | 应与周边社区签订协议 | 不符合 |
| 历史经验教训总结 | 分析、 总结历史上同类型企业或涉及相同环境风险物质的企业发生突发环境事件的经验教训，对照检查本单位是否有防止类似事件发生的措施。 |  | 公司未发生突发事件环境事件 |  | 符合 |
| 需要整改的短期、中期和长期项目内容 | 1.短期整改项目内容：对职工进行风险防范意培训，与周边社区签订应急救援协议；建立风险管理台账，完善风险隐患排查制度。 2.中期整改项目：应急救援物资应设置专人负责日常检查、定期维护保养；厂区设置应急指示标识； 3长期整改项目：应对周边居民进行安全教育，应急逃生等相关知识的普及，方便事故发生时采取正确的措施保护生命财产安全。 |  |  |  |  |

# 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对风险防控措施的差距分析，逐项提出加强风险防控措施的完善内容、责任人及完善措施。具体措施见表5-1。

表 5-1环境风险防控完善措施表

| 序号 | 措施差距 | 措施完善内容 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环境风险管理制度 |  |  |  |
| 1 | 未建立环境风险管理台帐 | 1）完善环境风险管理档案；风险管理会议台帐； 2）风险管理组织台帐；培训宣传台帐； 3）风险管理检查台帐. | 2017.8.30 | 徐庆琳 |
| 2 | 风险排查制度需要完善 | 加强车间管线设备等设施中的物料的“跑冒滴漏”管理。 | 2017.8.30 | 乔志昂 |
| 3 | 职工技能培训内容完善 | 加强职工技能培训，增强个人防护意识、环境风险防控意识，突发环境事件应急意识等。 | 2017.8.30 | 徐庆琳 |
| 二 | 环境应急能力 |  |  |  |
| 1 | 未设置户外应急处理操作指南标识 | 设置对应的操作应急操作指南标识； | 2017.8.30 | 徐庆琳 |
| 2 | 未与周边单位签订救援协议 | 签订救援协议 | 2017.8.30 | 徐庆琳 |

# 企业突发环境事件风险评估

## 企业突发环境事件风险等级确定

6.1.1化学物质数量与临界量比值（Q）

通过分析企业生产原料、产品、副产品、催化剂、辅助生产物料的存储量，其中所涉及《企业突发环境事件风险评估指南》中附表1和附表2中所列化学物质，参考其临界量，计算所涉及化学物质在厂界内的最大存在总量与其在附表1或附表2中临界量的比值Q。

企业存在多种化学物质，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，…，qn——每种化学物质的最大存在总量。t；

Q1，Q2，…，Qn——每种化学物质的临界量，t。、

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险风险等级，以Q表示。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100；分别以Q1、Q2和Q3表示。计算结果见下表6-1：

表 6-2 物质数量与其临界量比值（Q）计算表

| 危化品名称 | 物质类型 | 临界量（t） | 最大储存量 （t） | 比值（Q） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷化液 | 按有毒物质计 | 50 | 0.5 | 0.01 | 对环境影响较大 |
| 柴油 | 油类 | 2500 | 0.2 | 0.00008 |  |
| 稀释剂 | 按有毒物质计 | 10 | 0.02 | 0.002 | 二甲苯、丁醇 |
| 油漆 | 按有毒物质计 | 10 | 0.02 | 0.002 | 苯、甲苯、二甲苯 |
| 合计 | - | - | - | 0.01408 | - |

通过表6-1计算，本公司所储存的环境风险物质数量与临界量比值Q值为0.01408，计着Q=0.01408.

6.1.2生产工艺过程与风险控制水平（M）

（1）生产工艺过程

生产工艺过程评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套生产工艺分别评分并求和。该指标最高分值为20分，超过20分则按照最高分计。本项目为多套生产装置，其指标核算如下，见表6-2

表6-2  企业工艺生产过程评估

| 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺 | 10/每套 | 本公司不涉及左边所列工艺 | 0 |
| 其他高温或者高压、涉及易燃易爆等物质的的工艺过程① | 5/每套 | 无 | 0 |
| 具有国家规定禁止采用的工艺名录和设备② | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | / |
| 合计：0分 |  |  |  |

注①：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力我（P）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是按照GB20567至GB20591《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注②：根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（2013年修订）中淘汰类落后生产工艺装备。

根据本公司生产工艺过程分析，不涉及光气及光气化工艺等工艺过程；不涉及高温、高压易燃易爆工艺过程；不涉及易燃易爆工艺；生产工艺过程不涉及国家规定禁止采用的工艺名录和设备。因此生产工艺过程评分记作0分。

（2）公司安全生产管理评估情况见表6-3.

表6-3  企业安全生产控制

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 未通过消防验收 | 2 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可证 | 0 | 非危险化学品生产企业 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 无要求 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所以危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 无危险化学品重大危险源 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |  |

（3）废水排放去向

生产废水经收集处理排入花溪河，企业废水排放去向评估见表6-4。

表6-4  企业废水排放去向

| 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不产生废水或废水处理后100%回用 | 0 | / | 0 |
| 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂 | 7 | 处理达标后排放 | 7 |
| 进入其他单位 |  |  |  |
| 其他（包括回喷、回填、回灌、回用等） |  |  |  |
| 直接进入海域或者江河湖库等水环境 | 10 | / | 0 |
| 进入城市下水道再入江河湖库或再进入沿海海域 |  | / |  |
| 直接进入污灌农田或进入地渗或蒸发地 |  | / |  |

由上表可知，废水排放去向得分7分。

（4）环境风险防控措施

若企业具有一定收集措施，兼具或部分收集泄漏物、受污染的清净下水、雨水、消防水功能，应按照表6-5对照相应功能要求分别评分。

表6-5企业环境风险防控措施评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1）涉及化学物质存储、使用的场所（如装置区、储罐区、装卸区）设防渗、防腐蚀、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急收集池、清净下水、排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3）前述措施日常管理及维护良好，设专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和消防水排入污水系统。 | 0 |  | 0 |
|  | 有任一个环境风险单元的截留措施不符合上述任一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故排水收集措施 | 1）具有应急事故水池、事故存液池或事故缓冲设施，且符合相关设计规范；且 2）事故水收集设施位置合理，能自流式收集泄漏物和消防水，日常保持清空；且 3）能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 20m3收集池 | 0 |
|  | 有任一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1）不涉及清净下水；或 2）厂区内清净下水均进入废水处理系统；或 3）清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持清空；池出水管上设置切换阀，正常情况下阀门关闭，防治受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排放口监视及关闭设施，设专人负责，防治受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 |  | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任一个环境风险单元的清净下水系统防控措施不符合上述2）或3）的中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 雨水系统防控措施 | 1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或 2）雨污分流，且雨水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池，日常保持清空；池出水管上设有切换阀，正常情况阀门关闭，防止受污染的水外排，池内设施设有提升设施，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排放口（含泄洪渠）监视及关闭设施，设专人负责在紧急情况下封堵雨水排放口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有区域排洪沟，区域排洪沟不通过生产区、罐区、具有防止泄漏物、消防水流入排洪沟的措施。 | 0 | 雨污分流不彻底（写清哪里不彻底） | 8 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水系统防控措施 | 1）无生产废水产生或者外排；或 2）有废水产生或者外排时； ①受污染的循环冷却水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送至污水处理设施重新处理；且 ③具有生产废水总排放口监视及关闭设施，设专人负责关闭，确保泄漏物、消防水、不合格废水不排出厂外； ④如企业清净下水或者雨水进入废水处理系统处理，则生产废水系统应该设置事故水缓冲设施。 | 0 |  | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体泄漏或排放的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 0 |  | 0 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | 8 |  |  |
| 毒性气体泄露监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体泄漏或排放的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、苯等）的厂界监控预警系统。 | 0 | 0 | 0 |
|  | 不具备针对有毒有害气体厂界监控预警系统。 | 8 |  |  |
| 环评批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求建设环境风险防控设施的 | 0 | 0 | 0 |
|  | 未落实环评及批复文件中建设环境风险防控设施要求的 | 8 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 8 |

由上表可知企业环境风险防控措施评估得分8分。

（5）企业生产工艺过程与环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、环境风险防控措施、废水去向等指标进行评估汇总，确定企业生产工艺过程与环境风险控制水平（M）。企业生产工艺过程与风险控制水平评估指标分级分别见下表6-6与表6-7。

表6-6  企业生产工艺过程与环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺过程 |  | 20分 | 0分 |
| 安全生产控制（8分） | 消防验收 | 2分 | 2分 |
|  | 危险化学品安全评价 | 2分 | 0分 |
|  | 安全生产许可 | 2分 | 0分 |
|  | 危险化学品重大危险源备案 | 2分 | 0分 |
| 水环境风险防控措施 （40分） | 截流措施 | 8分 | 0分 |
|  | 事故排水收集措施 | 8分 | 0分 |
|  | 清净下水系统防控措施 | 8分 | 0分 |
|  | 雨水系统防控措施 | 8分 | 8分 |
|  | 生产废水系统防控措施 | 8分 | 0分 |
| 大气环境风险防控措施 （12分） | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 8分 | 0分 |
|  | 气体厂界监控预警系统 | 4分 | 0分 |
| 环评批复的其他风险防控措施落实情况 |  | 10分 | 0分 |
| 废水排放去向 |  | 10分 | 7分 |
| 合计 |  | 100分 | 17分 |

表6-7企业生产工艺过程与环境风险控制水平

| 工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M≤25 | M1类水平 |
| 25＜M≤45 | M2类水平 |
| 45＜M≤60 | M3类水平 |
| M＞60 | M4类水平 |

重庆中海弹簧有限公司生产工艺过程与风险控制水平为M1类水平。

6.1.3环境风险受体（E）评估

公司排放口下游10公里内无饮用水源保护区，自然保护区、风景名胜区，无天然林、森林公园、基本农田保护区，无军事机密区域。公司位于人口密集区，周边为工业企业和商业、居住区。公司周边半径5公里内主要环境风险受体为企事业单位、学校、居住区。公司所在区域环境风险受体情况具体划分情况见表6-8。

表6-8  周边环境风险受体情况划分

| 类别 | 划分标准 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业下游10公里范围内如下一类或多类环境风险受体：县级以上城镇引用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或以企业雨水排放口（含泄洪渠）、清净下水排放口、废水总排放口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或企业周边现状不满足环评批复的卫生防护距离或大气环境距离等要求的；或企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数总数大于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里设计军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数总数大于5万人 |
| 类型2 （E2） | 企业下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体；县级以下饮用水源（地表水或地下水）保护区；水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数总数大于1万人，小于5万人，或企业周边半径500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； |  |
| 类型3 （E3） | 企业下游10公里范围内物上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人数总数小于1万人，或企业周边半径500米范围内人口总数小于500人。 | — |

通过上述分析得到，重庆中海弹簧有限公司江津分公司周边环境风险受体为类型1，记为E1。

6.1.4企业突发环境事件风险等级划分

根据《关于印发“企业突发环境事件风险评估指南（试行）”的通知》（环办[2014]34号），重庆中海弹簧有限公司江津分公司环境风险物质与临界量比值Q=0.01408，直接确定风险等级为一般环境风险。

## 企业应急能力评估

根据现场踏勘结合企业提供的相关资料，从监测预警、风险防控措施、环境管理制度、环境应急物资储备、应急救援队伍、应急预案等方面进行评估，具体情况见表6-9.

表6-9 公司应急能力评估

| 项目 类别 | 评估依据 | 评估内容 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测预警 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》 | 不涉及重点监管危险化学品 | 符合 |
| 风险防控措施 | 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》Q/SY1190-2013 | 风险源有截留措施 | 符合 |
|  | 《危化品安全管理条例》（国务院令591号） | 危险品存放区远离火种、热源、分区存放、地面防渗、有“危险”“禁止烟火”等标志。 | 符合 |
| 环境管理制度 | 环保部门要求 | 建立了《环境保护管理制度》、《应急救援管理制度》、《废水、废气处理设施运行管理制度》等环保管理制度 | 符合 |
| 应急物资 | 环评及批复要求、环保部门要求 | 公司储备了一定的应急物质 | 符合 |
| 应急救援队伍 | 环评及批复要求、环保部门要求 | 为应对突发环境事件，重庆中海弹簧有限公司成立了突发性污染事故应急指挥部，负责组织实施环境污染事故应急处置工作 | 符合 |
| 应急预案 | 环评及批复要求、环保部门要求；《重庆市企事业单位突发环境事件应急预案编写指南（试行）》 | 公司编制了,突发环境事件应急救援预案 | 符合 |

## 环境风险评估结论

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境风险评价技术导则》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》等法律法规以及相应规范导则，对重庆中海弹簧有限公司提供的相关资料进行了严格审查并对其现场进行了认真的踏勘；采用突发环境事件环境风险等级评估对该公司的环境风险现状进行了定性、定量分析，据此提出相应的完善计划。形成如下评价结论：

（1）该公司存在环境风险物质有油漆（聚氨酯漆）、稀释剂、柴油、磷化剂等。

（2）根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）对重庆中海弹簧有限公司江津分公司的实际情况进行分析，计算涉及环境风险物质数量与临界量比值，分析生产工艺过程与环境风险控制水平，调查环境风险受体敏感性，确定该公司的环境风险等级为一般环境风险。

（3）通过对环境风险控制措施的差距分析，在环境风险管理制度、监控预警措施、环境风险防控工程措施以及环境应急能力四个方面提出了详细的完善措施计划。

重庆中海弹簧有限公司目前现有环境风险防控能力较强，环境风险防控与应急措施满足防范突发环境事件的要求，环境风险可控。

# 附录

附图

附图1所在地理位置图；

附图2平面布置图；

附图3周边环境现状图；

附件

重庆中海弹簧有限公司风险信息

中海弹簧公司所在地理位置图

中海弹簧有限公司江津分公司

附图1   公司地理位置图

中海弹簧公司平面布置图

附图2 公司总平面布置图

附图2   公司总平面图

中海弹簧公司周边环境分布图

附图3 公司周边环境分布图

附件 重庆中海弹簧有限公司环境风险信息

1、风险信息采集

附表3-1  风险信息采集表

采集单位：重庆中海弹簧有限公司                  采集时间：2016.11. 8

| 基本 情况 | 风险名称 | 重庆中海弹簧有限公司化学品仓库化学品泄漏事故风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险类别 | 环境污染和生态破坏事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险编码 | 2Q01（水域污染事件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地理位置 | 江津区双福工业园小康路13号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所处功能区 | 城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在辖区（企事业单位或村社区） | 江津区双福街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企事业单位或村社区主要负责人 | 朱一君 | 移动电话 | 13983635395 |  |  | 值班电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险所在地址 | 江津区双福工业园小康路13号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险所在乡镇（街道） | 双福街道 |  |  |  | 值班电话 |  |  | 023-47845991 |  |  |  |  |  |
|  | 行业主管部门 | 重庆市江津区环保局 |  |  |  | 值班电话 |  |  | 023-47522457 |  |  |  |  |  |
| 定 性 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 息 点 | 具 体 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特性 | 风险描述 | 泄漏火灾事故（每天0.5t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险自然属性 | 油类物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险社会特征 | 水环境污染、生态破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发生原因（诱因） | 储存油桶泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曾经发生情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应对情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定 量 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 信 息 点 | 具 体 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息来源 |  |  |
| 人 | 内部及周边居民（人员）分布情况 | 厂区内有工作人员180人，厂区西面有居民区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重庆中海弹簧有限公司环境风险评估报告 |  |  |
|  | 直接影响人数 | 0人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可能波及人数 | 0人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济 | 房屋楼栋数、层数及间数 | 1办公楼、2栋厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重庆中海弹簧有限公司档案资料 |  |  |
|  | 企事业单位个数 | 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产总额（万元） | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础 设施 | 通信设施 | 网络接口3个，外网电脑5部，有线电话5部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重庆中海弹簧有限公司实地走访，现场统计。 |  |  |
|  | 交通设施 | 厂区西面200米是小康路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供水设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油天然气设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市基础设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活必须品供应场所 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 医疗服务机构 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他设施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然 生态 | 地理概况 | 厂区位于江津区双福工业园小康路13号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重庆中海弹簧有限公司环境风险评估报告，实地走访 |  |  |
|  | 气候与水文 | 江津区属于亚热带季风气候，主要受季风环流和西风带、亚热带高压及局部地形的影响，形成春早，夏热，秋暖多雾，无霜期较长，气候温暖湿润、雨量充沛的特点。年平均降雨量1080.8M，主要集中在5-9月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护区 | 周边无珍惜动植物等环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要 场所 | 涉外场所 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重庆中海弹簧有限公司实地走访 |  |  |
|  | 公众聚集场所 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要部门 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点涉及危险源单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影 像 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图 | 平面图或三（多）维图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片 | 全貌、局部照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 突发事件历史照片 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 描 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 急 管 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织 体系 | 应急机构名称 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司应急指挥部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作人员数 |  |  | 5 |
|  | 应急制度名称 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司应急救援管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防 控制 | 风险监测防控设备 | 消火栓、灭火器、收集池 |  |  | 监测防控措施 |  |  |  |  | 日常巡查 |  |  |  |  |
|  | 应急预案名称 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司突发环境事件应急救援预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急训练、演练情况（定量） | 每年组织1次应急演练 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急 保障 | 应急队伍数量 | 1支 |  |  |  | 队员人数 |  | 13人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急资金数量 | 每年28万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物资装备储备情况 | 干粉灭火器114个，消火栓32，编织袋30个，水带16根，应急泵2台，收集池20m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可供应急避难场所情况 | 厂区大门口有临时疏散集中点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急宣传教育培训情况 | 每年开展安全生产培训2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：徐庆琳     联系电话：13436027038   审核人：崔林   责任人：朱一君

2、损害后果计算

附表3-2  损害后果计算表

填表单位：重庆中海弹簧有限公司                  填表时间：2017.6.8

| 突发事件 场景设置 （此场景为假定场景） | 发生时间 |  | 2017年6月8日15时32分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发生地点 |  | 重庆中海弹簧有限公司 |  |  |  |
|  | 事件名称 |  | 消防废水污染事故 |  |  |  |
|  | 发生原因 |  | 废水管道破损 |  |  |  |
|  | 持续时间 |  | 泄漏3分钟 |  |  |  |
|  | 影响范围 |  | 公司内 |  |  |  |
|  | 事件经过 |  | 2017年6月8日15时32分，值班员工巡视时发现离废水处理站废水管道破损，废水直接留出 |  |  |  |
|  | 造成的损失（危害） |  | 相邻企业用地受到污染 |  |  |  |
|  | 其他描述 |  | 无 |  |  |  |
| 领 域 | 缩写 | 损害参数 | 单 位 | 预期损 害规模 | 损害 等级 | 损害规模判定依据 |
| 人 （Man） | M1 | 死亡人数 | 人数 | 0 | 1 | - |
|  | M2 | 受伤人数 | 人数 | 0 | 1 | - |
|  | M3 | 暂时安置人数 | 人数 | 0 | 1 | - |
|  | M4 | 长期安置人数 | 人数 | 0 | 1 | 无需长期安置人员 |
| 经济 （Economy） | E1 | 直接经济损失 | 万元 | 0 | 1 | - |
|  | E2 | 间接经济损失 | 万元 | 0.1 | 1 | - |
|  | E3 | 应对成本 | 万元 | 0.1 | 1 | 救援开支 |
|  | E4 | 善后及恢复重建成本 | 万元 | 0.05 | 1 | - |
| 社会 （Society） | S1 | 社会生活中断 | 时间、人数 | ≤12h，0人 | 1 | - |
|  | S2 | 政治影响 | 影响指标数、时间 | 无显著影响指标， | 1 | 无显著影响指标， |
|  | S3 | 社会心理影响 | 影响指标数、程度 | 无显著影响指标， | 1 | 无显著影响指标， |
|  | S4 | 社会关注度 | 时间、范围 | 镇内，1天内 | 1 | - |
| 保障 （Security） | S1 | 基础设施中断 | 影响指标数、程度 | 无 | 1 | - |
|  | S2 | 生活保障中断 | 时间、人数 | 无 | 1 | - |
| 环境 （Ecology） | E1 | 保护区破坏 | 比重 | <2% | 1 | 无保护区 |
|  | E2 | 生态破环 | 影响指标数、程度 | 无显著影响指标 | 1 | 大气污染很小，土地污染很小 |
| Sum=M+E+S+S+E 损害等级合计数：16 损害参数总数：16 |  |  |  |  |  |  |
| 损害后果=损害等级合计数 /损害参数总数 损害后果：1 |  |  |  |  |  |  |

填表人：徐庆琳     联系电话：13436027038     审核人：崔林     责任人：朱一君

3、可能性分析

附表3-3  可能性分析表

填表单位：重庆中海弹簧有限公司                  填表时间：2016.6.8

| 指标 | 释 义 | 分 级 | 可能性 | 等级 | 等级值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史 发生 概率 （Q1） | 从该风险过去10年发生此类突发事件的频率得出等级值。 | 过去10年发生6次以上 | 很可能 | 5 | 2 |
|  |  | 过去10年发生5次 | 较可能 | 4 |  |
|  |  | 过去10年发生3—4次 | 可能 | 3 |  |
|  |  | 过去10年发生1—2次 | 较不可能 | 2 |  |
|  |  | 过去10年未发生 | 基本不可能 | 1 |  |
| 风险 承受 能力 （Q2） | 从评估对象自身的风险承受能力（稳定性）来判断发生此类突发事件的可能性。 | 承受力很弱 | 很可能 | 5 | 2 |
|  |  | 承受力弱 | 较可能 | 4 |  |
|  |  | 承受力一般 | 可能 | 3 |  |
|  |  | 承受力强 | 较不可能 | 2 |  |
|  |  | 承受力很强 | 基本不可能 | 1 |  |
| 应急 管理 能力 （Q3） | 从评估对象的应急管理能力（包括组织体系、预防控制、应急保障、宣教培训等）来综合评估发生此类突发事件的可能性。 | 应急管理能力很差 | 很可能 | 5 | 3 |
|  |  | 应急管理能力差 | 较可能 | 4 |  |
|  |  | 应急管理能力一般 | 可能 | 3 |  |
|  |  | 应急管理能力好 | 较不可能 | 2 |  |
|  |  | 应急管理能力很好 | 基本不可能 | 1 |  |
| 专家 综合 评估 （Q4） | 由风险管理单位牵头，不同类型的专家及相关人员参与，通过技术分析、集体会商、多方论证评估得出此类突发事件发生可能性。 |  | 很可能 | 5 | 3 |
|  |  |  | 较可能 | 4 |  |
|  |  |  | 可能 | 3 |  |
|  |  |  | 较不可能 | 2 |  |
|  |  |  | 基本不可能 | 1 |  |
| Sum=Q1+Q2+Q3+ Q4 等级值合计数：10 指标总数：4 |  |  |  |  |  |
| 发生可能性=等级值合计数 / 指标总数 发生可能性值：2.5 |  |  |  |  |  |

填表人：徐庆琳     联系电话：13436027038   审核人：崔林   责任人：朱一君

4、确定等级

危险品库房风险矩阵图见附图4-1：

绘图单位：重庆中海弹簧有限公司江津分公司   绘图时间：2017.6.8

附图4-1 危险品库房风险矩阵图

四、风险点登记

附表6  风险评估登记表填

填表单位：重庆中海弹簧有限公司           填表时间：2016.11.8

| 序 号 | 风险名称 | 损害 后果 | 发生 可能 性 | 风险 等级 | 信息采集 |  |  | 评估 |  |  | 审核 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 名称 | 负责人 | 时间 | 单位 名称 | 负责 人 | 时间 | 单位 名称 | 负责 人 | 时间 |  |
| 1 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司化学品仓库化学品泄漏事故风险 | 1 | 2.5 | 低 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司 | 徐庆琳 | 2017.6.8 | 重庆市化工研究院 | 王剑宇 | 2017.6.8 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司 | 朱一君 | 2017.6.8 |  |

填表人：徐庆琳     联系电话：13436027038   审核人：崔林   责任人：朱一君

五、风险控制措施

附表7风险防控措施表

填表单位：重庆中海弹簧有限公司           填表时间：2016.11.8

| 序号 | 风险名称 | 技术措施 | 管理措施 | 应急准备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司化学品仓库化学品泄漏事故风险 | 收集池 | 加强巡查 | 修订应急预案，加强队伍训练演练 |

填表人：徐庆琳     联系电话：13436027038   审核人：崔林   责任人： 朱一君

六、风险变化情况

附表8风险变化情况表

填表单位：重庆中海弹簧有限公司           填表时间：2016.11.8

| 序号 | 风险名称 | 变化 情况 | 风险等级变化 |  | 损害后果变化 |  | 发生可能性变化 |  | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原结果 | 更新结果 | 原结果 | 更新结果 | 原结果 | 更新结果 |  |
| 1 | 重庆中海弹簧有限公司江津分公司化学品仓库化学品泄漏事故风险 | 无 | 低 | - | 1 | - | 2.5 | - | - |

填表人：徐庆琳    联系电话：13436027038   审核人：崔林   责任人：朱一君